Разработка проектно-сметной документации 2026 года на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах.

Улица Старый Гай.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

2026

Разработка проектно-сметной документации 2026 года на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах.

Улица Старый Гай.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. Пояснительная записка

Индивидуальный предприниматель	Терещенко Б.И.

2026

Содержание:

| 1 | Общая часть | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исходные данные | 1 |
| 3 | Краткая характеристика существующего положения | 2 |
| 4 | Основные проектные решения | 4 |
| 4.1 | Инженерная подготовка территории | 5 |
| 4.2 | Озеленение территории | 5 |
| 4.3 | Дендрологические решения | 8 |
| 4.4 | Устройство и восстановление травяного покрова | 10 |
| 5 | Общие указания | 11 |

1

12

Листов

Лист

Стадия

- Общая часть

Разработка раздела проектно-сметной документации «Озеленение территории» в составе работ по разработке проектно-сметной документации 2026 года на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах.

Адрес объекта: ВАО, улица Старый Гай.

- Исходные данные.

  - Техническое задание на разработку раздела проектно-сметной документации

«Озеленение территории»

  - Ситуационный план с границами проектирования;

  - Генеральный план, планировочное решение в границах проектирования М1:500;

  - Дендрологические изыскания с перечетной ведомостью;

  - Инженерно-топографические изыскания, выполненные ГУП «Мосгоргеотрест»;

При разработке проекта использовались следующие нормативные документы:

- Закон города Москвы от 05.05.2010 №17 "О Генеральном плане города Москвы";

- Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 №120-ПП "Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы";

- МГСН 1.01-99 «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы»

- МГСН 1.02-02 «Норма и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы»

- ПП Москвы от 10.09.2002г № 743-ПП (в редакции 04.10.  2017  г)  "Об  утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ г. Москвы"

Пояснительная записка                                                 1

ИП Терещенко Б.И.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

2

ПП Москвы от 15.12.2017 № 1013-ПП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектов благоустройства территории»

- Краткая характеристика существующего положения.

Рассматриваемая территория расположена в границах района Вешняки Восточного административного округа (ВАО) города Москвы. Участок проектирования от Вешняковской улицы до Реутовской улицы.

Улица имеет протяженность 0,7  км.

Рельеф без крупного перепада высот.

Проектирование территории ведется с учетом утвержденных красных линий, с сохранением существующих насаждений и общего характера существующего рельефа.

Ориентировочная площадь участка озеленения 5,58 га, общая площадь благоустройства 5,58 га

Уточняется проектом.

Объект представляет собой улично-дорожную сеть. Соединяет улицы Хабаровскую и Уссурийскую.

Объектами озеленения служат участки расположенные вдоль улицы, придомовые территории, участки газона разграничивающие тротуар и проезжую часть, небольшие скверы вдоль улицы.

Территория не имеет ярко выраженного перепада высот. Улица адаптирована для доступности маломобильных групп населения.

Фото существующего положения:

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

3

Натурное обследование территории проведено в январе 2026 года.

Древесно-кустарниковые насаждения представлены одиночными и групповыми посадками как в свободном ландшафтном стиле так и в виде регулярных приемов – аллейные посадки, рядовые посадки живой изгороди из кустарников стриженной и свободнорастущей.

Существующий травянистый покров частично изрежен протопами. В целом дорожно - тропиночная сеть достаточна для предотвращения вытаптывания газона.

Цветочное оформление в границах работ отсутствует.

В процессе инвентаризации была проведена оценка санитарного состояния посадок по трем категориям:

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

4

«хорошее» - деревья здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и повреждений вредителями нет, без механических повреждений;

«удовлетворительное» - деревья условно здоровые с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и повреждения вредителями могут быть, но они в начальной стадии, которые можно устранить, с наличием незначительных механических повреждений, не угрожающих их жизни;

«неудовлетворительное» - крона слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и усыхание кроны более 75 %, имеются признаки заболеваний (дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и пр.) и признаки заселения стволовыми вредителями, могут быть значительные механические повреждения.

Выявлено большое количество инвазивных видов таких как клен ясенелистный. Состояние которых в целом неудовлетворительное, данный вид насаждений расположен в границах охранных зон инженерных сетей, стволы искривлены и имеют аварийный наклон. Поросль и самосев так же решено назначить в рубку, чтобы избежать распространения данных форм растительности.

- Основные проектные решения

В рамках проекта: Разработка раздела проектно-сметной документации «Озеленение территории» в составе работ по разработке проектно-сметной документации 2026 года на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах предусмотрен ряд мероприятий:

  - посадка крупномерных деревьев;

  - посадка крупных одиночных кустарников

  - посадка кустарников в группы и в двурядную живую изгородь;

  - восстановление/устройство газона

Зона озеленения на объекте увеличивается путем устройства газонов на  вытоптанной территории, и частичной замены твердых покрытий на участки озеленения. Уровень участков с газоном должен быть отличным от уровня тротуара.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

5

4.1 Инженерная подготовка территории

Под инженерной подготовкой подразумевается вертикальная планировка и разбивка территории в соответствии с планом благоустройства и планом организации рельефа.

Вертикальная планировка производится на месте организации покрытий, с учетом минимального изменения существующего рельефа. На остальной территории при устройстве газонов происходит выравнивание микроповышений и понижений.

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующей территорией. Продольный и поперечный уклоны проектируемых проезжей части и тротуара заложены в соответствии с СП 42.13330.2016. На территории всего объекта обеспечен поверхностный отвод дождевых и ливневых вод.

  - Дендрологические решения

Идея и краски, как основополагающее ядро, помогающее живописцам выражать свои задумки на холсте, находят интерпретационное выражение и в ландшафтном оформлении улиц города Москвы. Идейная задумка концепции озеленения улицы Старый Гай лежит в обращении к истокам творчества. Формы живых изгородей словно напоминают краски, стекающие со склонов к тротуарам и проезжей части.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

6

Ключевые принципы

1. Структурность и ритмичность посадок, которая прячется за мягкими линиями посадок, хороша в своем проявлении и зимой и летом.

2. Цветовые сочетания кустарников, отражающие русскую культуру, отсылающие к народным мотивам.

3. Баланс хвойных и лиственных деревьев и кустарников, которые создают всесезонную декоративность.

4. Уникальность улицы, которую создаёт данный подход к ландшафтному оформлению городского пространства

Возможность различных режимов ухода

Предложенная схема посадок позволяет использовать как формованный, так и свободный стиль содержания насаждений. Кустарники могут поддерживаться регулярной стрижкой, формируя строгий графический рисунок диагоналей, либо развиваться свободно с периодическими омолаживающими обрезками для сохранения декоративности и здоровья растений. В обоих вариантах диагональная структура остаётся читаемой и обеспечивает аккуратный, эстетичный вид улицы

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

7

Комфорт жителей и городской идентичности

Особое внимание в сквере и вдоль пешеходных маршрутов уделено эффектным сочетаниям растений, чтобы посадки радовали жителей не только летом, но и в межсезонье и зимой. Диагональные линии озеленения формируют узнаваемый образ Камчатской улицы, подчёркивают её индивидуальность и повышают визуальное качество городской среды. Проект ориентирован на долгосрочный эффект: с каждым годом по мере роста растений композиция будет становиться всё более выразительной и комфортной для восприятия.

В комплексе все посадки формируют новый микроклимат, подчеркивают существующие закрытые, открытые и полуоткрытые пространства, создавая комфортные условия для жителей города.

Элементы озеленения, предусмотренные проектом:

- Посадка деревьев и кустарников устойчивых хвойных и лиственных пород;

- Групповые посадки с включением хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников;

- Устройство изгородей из кустарников

Посадочный план разработан на базе анализа материалов подеревной инвентаризации насаждений, предпроектного комплексного анализа территории с учетом сложившейся планировочной ситуации. Ассортимент подобран с целью получения декоративного эффекта в течение круглого года в соответствии с природно-климатическими условиями городской среды. При подборе ассортимента учитывались также такие требования, как соответствие растений функциональной направленности объекта. Усиление эстетического восприятия добивается разнообразием декоративных форм, подбором растений в нюансные и контрастные группы по габитусу, фактуре кроны и окраске растений в разное время вегетационного периода.

Растения подбирались устойчивые к загазованности и запыленности. При размещении посадок учитывались также допустимые расстояния между деревьями и биологические особенности роста и развития. Также, немаловажным при подборе ассортимента является адаптирование его к существующему составу древесно- кустарниковой растительности, а именно, использование таких видов растений, которые уже произрастают на объекте благоустройства, и находятся в удовлетворительном состоянии, что говорит о том, что условия произрастания этих видов на данной территории во многом соответствует их требованиям, либо о том, что данные виды растений менее прихотливы и более устойчивы к воздействиям городской среды.

8

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

8

Посадка деревьев

Основным работам по посадке деревьев и кустарников должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:

прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ;

проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами;

подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;

доставка и складирование в штабеля на стройплощадке растительного грунта;

проверка документов на деревья и растительный грунт;

оборудование бытового городка для рабочих;

составление акта готовности объекта к производству работ.

В состав работ при посадке деревьев входят следующие операции:

- разбивочные работы;

- отрывка ям для посадки деревьев и кустарников;

- посадка деревьев и кустарников;

-обратная засыпка выемок.

Разбивку мест посадки нужно производить от красных линий, существующей застройки и других постоянных сооружений, в соответствии с планом котлованов и дендропроектом. Вертикальные отметки дна ям в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера (отметки забора или близлежащих деревьев). Разбивочные колья ставят по углам намечаемой ямы и в точке размещения дерева.

. Погрузку деревьев на автомашину для их перевозки к месту посадки производят в следующей последовательности: Ком растения захлестывают тросом и для большей устойчивости дерева ствол привязывают веревкой к крюку. Растение плавно поднимают на высоту кузова автомобиля и поворотом стрелы направляют его на платформу, при этом такелажники, при помощи веревок, регулируют положение дерева. Дерево укладывается комом вплотную к кабине, под ствол его у заднего борта устанавливают козлы, покрытые войлоком или мешковиной. Высота их должна быть такой, чтобы ствол дерева только соприкасался с ними. Ствол дерева привязывается плотно регулирующей веревкой к козлам и раме автомобиля, а ветки кроны связываются веревкой, во избежание их поломки и задевания за провода во время перевозки.

Подготовка мест под посадочные ямы начинается с очистки территории от инертных материалов (камней, железа, железобетона, обрезки леса и другого строительного мусора).

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

9

В точке разбивки дерева экскаватором-погрузчиком JCB отрывают яму, соответствующую объему кома высаживаемого растения. Верхний слой плодородной почвы снимают для последующего использования, а нижний слой вывозят за пределы строительной площадки или используют для планирования участка. В случае посадки кустарников с небольшим комом, работы выполняют вручную.

Готовые ямы предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

Перед посадкой дерева или куста дно ямы засыпают до проектной отметки дна кома растительной землей, которую утрамбовывают слоями 10-15 см. В растительный грунт вносятся удобрения.

Для разгрузки крупномерных деревьев с автомобиля и их посадки в ямы используется автокран. Для исключения механических повреждений коры при всех операциях ствол дерева от корневой шейки до начала кроны покрывают мешковиной, скрепленной шпагатом. Стропуют деревья так же, как и при погрузке. Некрупные растения разгружаются вручную. Деревья опускают вначале на край ямы для того, чтобы более точно подготовить ее дно по глубине. С этой целью измеряется ком растения и с учетом его будущей посадки (верхняя шейка корневой системы должна находится на 5-8 см выше края ямы), дно либо подсыпается растительным грунтом, либо срезается на нужную глубину. На подготовленную земляную поверхность устанавливается растение, ком которого должен находиться на равном расстоянии от стенок ямы - для создания равномерной питательной среды и для снятия упаковки. При однобоком коме - растения устанавливают большей стороной кома вплотную к одной из стенок котлована, для обеспечения равномерного развития корневой системы в будущем. Соблюдение ориентации по странам света, прежнего произрастания, крайне необходимо.

После освобождения кома растения от упаковочной тары, засыпаются щели между комом и стенками котлована растительным грунтом с сильным уплотнением и обильным поливом с последующим добавлением его при осадке.

При посадке крупномеров используют специальную систему крепления.

Засыпав корневую систему, землю уплотняют легкими трамбовками от краев к стволу дерева. Вокруг дерева создают лунку из валика земли и в любую погоду обильно поливают:

Для стандартных саженцев 20-30 литров;

Для нестандартных саженцев 10-15 литров;

Для крупномеров и саженцев с комом нормы удваиваются

Это необходимо для того, чтобы земля хорошо осела и прилипла к корневой системе.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

10

После этого лунку дополнительно засыпают слоем земли в 3-4 см и разравнивают, а посаженное дерево подвязывают к двум колам, забитым в боковые стенки ямы под углом, сначала временно, затем постоянно. В местах подвязки ствол дерева обертывают мешковиной или другим мягким материалом.

4.4 Устройство и восстановление газона

Основным работам по устройству газона  должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:

прием от заказчика строительной площадки подготовленной к производству работ;

проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;

подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;

доставка и складирование в штабеля на стройплощадке растительного грунта;

проверка документов на растительный грунт;

оборудован бытовой городок для рабочих;

составление акта готовности объекта к производству работ;

проведение работ по планировке участка.

В состав работ по укладке газона входят операции:

-- перемещение плодородного грунта вручную;

- выравнивание грунта ручным способом;

- подготовка почвы под укладку рулонного газона;

- укладка рулонного газона;

- полив газона;

- скашивание

Перемещение грунта вручную происходит с применением тачек и прочих средств малой механизации.

Разравнивание грунта осуществляется вручную с использованием садовых инструментов (лопаты, грабли и т.п.). Уровень поверхности плодородного слоя грунта должна быть на 2-3 см. ниже дорожек на участке, учитывая, что после укладки готового газона поверхность будет вровень (толщина основания готового газона приблизительно 2-4 см).

Для удаления сорняков необходимо использовать гербициды, которые уничтожают сорные растения на длительный период. Борьбу с сорными растениями ведут за 10-15 дней до укладки газона, согласно инструкции по применению гербицидов.

Складировать и хранить выгруженные рулоны необходимо в тени. Укладку готового газона начинают сразу после его доставки. Газон необходимо уложить в течение суток с момента поставки.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

11

Готовый газон в рулонах раскладывается по участку на землю в шахматном порядке, после чего рулоны раскатываются и стыкуется. Края рулонов должны плотно прилегать друг к другу. Наложение краев газона друг на друга или свободное пространство между ними недопустимо.

Готовый газон, укладываемый на наклонной поверхности, размещается в горизонтальном направлении и фиксируется деревянными колышками или скрепками из жёсткой толстой проволоки. По краю газона необходимо укладывать целые рулоны или крупные (больше половины) части рулона.

Если при укладке образуется ямка (бугор), следует приподнять дернину и добавить (убрать) почву.

В случае необходимости, край газона подрезают ножом, придавая им форму желаемым границам участка.

После окончательной укладки готовый газон прикатывают водоналивным катком. Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотное соприкосновение с поверхностью земли.

После укладки готового газона его необходимо полить. Проверить степень увлажнения газона можно приподняв край уложенного газона. Вода должна пропитать газон до самой поверхности земли. Полив производить равномерно. Лучшее время для полива – ранее утро или поздний вечер. Полив недавно уложенного газона в течение первых семи дней проводят каждый день, на следующей неделе – через день или через два дня, в зависимости от сезона и количества выпадающих осадков. Норма полива в первые дни после укладки газона 10-20 л/м2 в зависимости от температуры воздуха и влажности почвы. Если укладка газона производилась в жаркие дни, то газоны лучше поливать дважды в день (ранним утром и поздним вечером) в течение первых 7 дней после укладки. Суточная норма полива в данном случае делится на 2 для каждого полива.

Первое скашивание после укладки газона проводят через 10-14 дней после его укладки. Рекомендуемая высота скашивания 4-6 см. При скашивании газона нежелательно укорачивание отросшей травы более чем на 30% ее длины.

- Общие указания

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

Постановление от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

СП 126.13330.2017 «СниП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»;

СП 82.13330.2016 благоустройство территорий;

МДС 12-29.2006

При СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

Лист

12

ТСН 30-304-2000 г. Москвы «Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств";

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения.

Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ВСН 2-94 Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства;каз Министерства труда №883н от 11 декабря 2020 года