Содержание пояснительной записки

Содержание пояснительной записки	1

1.	Общая часть	2

2.	Нормативно-технические документы	2

3.	Перечень мероприятий по реализации проекта благоустройства территории, предложения по размещению малых архитектурных форм и инженерному оборудованию территории с описанием принципиальных проектных решений	3

4.	Описание организации рельефа и водоотведения (вертикальной планировки), обоснование и описание взаимного расположения продольных и поперечных уклонов	3

5.	Обоснование архитектурно-планировочных решений территории, решений по инженерной подготовке территории, решений по озеленению, организации дорожно-тропиночной сети	4

6.	Архитектурно-конструктивные решения	4

7.	Мероприятия по организации пологих путей для маломобильных групп населения	4

8.	Расчет существующей и ожидаемой рекреационной нагрузки, сравнительный баланс территории	5

9.	Технико-экономические показатели	5

10.	Описание проектных решений в части обеспечения безопасности дорожного движения, анализ пропускной способности улично-дорожной сети и перечень мероприятий по ее обеспечению	5

11.	Конструктивные и объемно-планировочные решения по реализации проекта благоустройства территории	6

1. Перечень мероприятий	6

2. Описание и обоснование конструктивных решений	6

3. Баланс территории	7

12.	Рекомендации по созданию древесно-кустарниковых насаждений, цветников и газоно……	12

1. Посадка деревьев и кустарников	12

2. Посадка газона	14

3. Послепосадочный уход за растениями	16

4. Содержание газонов	17

- Общая часть

Проектная документация по объекту: «Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектах» выполнена на основании Технического задания к договору № АНО72/2024 от 19.04.2024 г. с АНО «ЦРБГС». Адрес объекта: г. Москва, ВАО, 2-я Прядильная улица.

2-я Прядильная улица - улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Измайлово. Название дано в 1949 году в честь расположенной рядом Измайловской прядильно-ткацкой фабрики.

Протяженность – 830 м.

В рамках выполнения проектной документации осуществляется проведение комплексных работ по благоустройству территории.

- Нормативно-технические документы

Проектная документация разработана в строгом соответствии с инженерно-геодезическими изысканиями, выполненными ГУП «Мосгоргеотрест».

Перед разработкой проектной документации проведены натурные обследования объекта с разработкой отчета.

Согласно Техническому заданию, проектные решения должны соответствовать требованиям:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 3 июля 2016 года);

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями)

- ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы (с Изменениями на 23.12.2015)

- 181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 7 марта 2017 года);

- закона города Москвы от 17.01.2001г. № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» (с изменениями на 16 декабря 2015 года).

- Сводному стандарту благоустройства улиц Москвы;

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1).

- Перечень мероприятий по реализации проекта благоустройства территории, предложения по размещению малых архитектурных форм и инженерному оборудованию территории с описанием принципиальных проектных решений

Проектом предусмотрен ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, формирование более четких границ между различными функциональными зонами, благоустройство пешеходных зон и преддомовых территорий, выходящих фасадами на рассматриваемый объект.

Покрытие дорожной одежды проезжей части требует замены ввиду присутствия разного рода дефектов (трещины одиночные и в виде мелкой сетки). Кроме того, на существующих тротуарах также имеется ряд дефектов и требуется капитальный ремонт.

Благоустройство территории выполнено с учетом повышения эксплуатационных качеств территории и прилегающих к ней участков, улучшения их внешнего вида. Благоустройство территории включает:

– тротуары;

– проектируемое озеленение – газоны;

Проектом также предусмотрены замена верхнего оборудования колодцев инженерных сетей, замена светильников (подробнее см. раздел «Инженерное обеспечение территории»).

Бытовой городок, площадка складирования материалов, пункт мойки колес на данном объекте не предусматриваются.

- Описание организации рельефа и водоотведения (вертикальной планировки), обоснование и описание взаимного расположения продольных и поперечных уклонов

В проекте предусмотрено сохранение существующей вертикальной планировки.

Сохраняются существующие отметки и существующие продольные и поперечные уклоны элементов улично-дорожной сети.

Сохраняются существующие въезды и выезды на территорию прилегающей застройки.

Возвышение бортового камня над лотком проезжей части в границах работ принято 15 см.

Бортовой камень вдоль тротуаров устанавливается вровень с покрытием и газоном.

Отвод поверхностных вод с проезжей части и пешеходной зоны осуществляется по планируемой поверхности к дождеприемным решеткам с дальнейшим выпуском в существующую сеть ливневой канализации (при наличии).

- Обоснование архитектурно-планировочных решений территории, решений по инженерной подготовке территории, решений по озеленению, организации дорожно-тропиночной сети

В проекте предусмотрена замена покрытия на существующих тротуарах, а также в местах «протопов» предусмотрено устройство новых тротуаров.

Конструкции дорожных одежд представлены на чертеже «Конструкции дорожной одежды» графической части.

В проекте предлагается благоустроить территорию путем устройства газонов засевом трав по плодородному слою. Состав травосмеси восстанавливаемого и устраиваемого газона:

- овсяница красная - 40%;

- мятлик луговой - 30%;

- райграс пастбищный - 30%.

Посадка зеленых насаждений данной программой предусмотрена взамен вырубаемых по санитарному состоянию. Компенсационные мероприятия запроектированы в полном объеме.

- Архитектурно-конструктивные решения

Проектом предусматривается устройство лестницы, конструкция которой принята аналогично конструкции тротуара. Сопряжение элементов – через бортовой камень БР100.30.15.

Проектом предусматривается замена существующих павильонов ожидания остановочных пунктов НГПТ на новые, с урнами и навигационными пилонами. Выполняется замена оборудования существующих велосипедных парковок на новые. Не регулируемые пешеходные переходы оборудуются опорами контрастного освещения.

- Мероприятия по организации пологих путей для маломобильных групп населения

На всем протяжении объекта проектирования предусматривается обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, соблюдена непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ маломобильных групп.

При этом предлагаются соответствующие планировочные, конструктивные и технические меры:

-   нормируется ширина дорожек и тротуаров по СП 59.13330.2020;

- нормируются продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров по СП 59.13330.2020;

- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и проездов нормируется высота бортового камня и уклон съездов с тротуаров.

В местах пешеходных переходов пандус бордюрный выполняется в виде трех наклонных плоскостей: одной центральной и двух примыкающих. Центральная наклонная поверхность пандусов бордюрных устраивается по ширине пересечения пешеходного пути с транспортными, продольным уклоном 10%. Уклон наклонных боковых поверхностей пандусов бордюрных составляет 20%. Сопряжение центральной наклонной поверхности пандуса бордюрного с поверхностями бортового камня и проезжей части выполняется в одном уровне. В местах невозможности устройства пандусов бордюрных, в связи с шириной тротуара, проектом выполняется понижение бортового камня.

Подробнее см. раздел 7 «Перечень мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения объектов и элементов объекта».

- Расчет существующей и ожидаемой рекреационной нагрузки, сравнительный баланс территории

Рекреационная нагрузка территории объекта не поменяется.

- Технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Общая площадь благоустройства | м2 | 40964 |
| 1 | Протяженность магистральной улицы районного значения | п.м. | 830 |
| 2 | Протяженность тротуара | п.м. | 1743 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части | м2 | 14489 |
| 4 | Ремонт покрытия тротуара | м2 | 6143 |
| 5 | Устройство конструкции дорожной одежды проезжей части | м2 | 318 |
| 6 | Устройство конструкции дорожной одежды тротуара | м2 | 1385 |
| 7 | Устройство покрытия детских/спортивных площадок | м2 | 0 |
| 8 | Укрепление обочины щебнем | м2 | 0 |
| 9 | Площадь озеленения | м2 | 18629 |
| 10 | Установка бетонного бортового камня (проезжая часть) | п.м. | 6796 |
| 11 | Установка бетонного бортового камня (тротуар/газон) | п.м. | 216 |

- Описание проектных решений в части обеспечения безопасности дорожного движения, анализ пропускной способности улично-дорожной сети и перечень мероприятий по ее обеспечению

Схема организации дорожного движения не меняется. Пропускная способность улицы остается прежней.

Подробнее см. раздел 8 «Организация дорожного движения».

- Конструктивные и объемно-планировочные решения по реализации проекта благоустройства территории

1. Перечень мероприятий

Перечень основных работ, предусмотренных Проектом:

- ремонт дорожных покрытий без изменения геометрии улицы;

- ремонт бортового камня;

- восстановление газонов;

- компенсационная высадка;

- ремонт верхнего оборудования колодцев инженерных коммуникаций;

- замена светильников и опор наружного освещения (при необходимости);

- установка опор контрастного освещения (при необходимости);

- установка остановочного оборудования и средств навигации (при необходимости);

- прокладка кабельных линий электроснабжения;

- замена МАФ (скамьи, урны, площадки ТБО);

- мероприятия по обеспечению доступа ММГН (нормативные уклоны путей движения ММГН, средства навигации);

- восстановление дорожной разметки;

- обустройство улицы дорожными знаками.

2. Описание и обоснование конструктивных решений

Архитектурно-планировочные решения территории запроектированы в соответствии с нормативно-технической документаций с учетом обеспечения эргономики и доступности объектов инфраструктуры.

Ремонт дорожных покрытий производится в существующих высотных отметках без изменения геометрии в плане в общем случае. Высотные отметки подлежат изменению в случае несоответствия продольных и поперечных уклонов путей движения ММГН нормативным требованиям СП 59.13330.2020. Поверхностное водоотведение предусматривается в существующие дождеприёмные колодцы ливневой канализации.

Проектом предусматривается замена МАФ (скамьи, урны, площадки ТБО), находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Представлены решения по замене светильников ЖКУ на светодиодные светильники, железобетонных опор наружного освещения на стальные, установке опор контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах, установка и электроснабжение нового оборудования остановок общественного транспорта и средств навигации.

Проектом предусматривается восстановление газона, находящегося в неудовлетворительном состоянии, а также нарушенного при проведении строительно-монтажных работ, посевом семян многолетних трав по слою плодородного грунта толщиной 20 см. Предусматривается ремонт покрытий существующей дорожно-тропиночной сети и восстановление твёрдых покрытий протопов на газоне.

Представлены решения по восстановлению дорожной разметки и дорожных знаков в соответствии с существующим положением.

3. Баланс территории

Все запроектированные сети находятся в границах технических зон уже существующих инженерных коммуникаций: дренажных линий, газопровода, водопровода, силовых кабелей, канализации, теплопровода.

| ВЕДОМОСТЬ БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей баланса |  | До производства работ | После производства работ |
|  |  | м.кв. | м.кв. |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 40505 | 40505 |
| 2 | Здания и сооружения | 0 | 0 |
| 3 | Площадь инженерных сооружений: | 0 | 0 |
| 4 | Площадь покрытий: | 21498 | 21839 |
| 4.1 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части | 14326 | 14356 |
| 4.2 | Асфальтобетонное покрытие тротуара | 7049 | 7460 |
| 4.3 | Цементобетонное покрытие тротуара | 0 | 0 |
| 4.4 | Плиточное покрытие тротуара | 123 | 23 |
| 4.5 | Щебеночное покрытие | 0 | 0 |
| 4.6 | Цементобетонное/плиточное покрытие проезжей части | 0 | 0 |
| 4.7 | Покрытия детских/спортивных площадок | 0 | 0 |
| 5 | Площадь озеленения | 19007 | 18666 |
| 5.1 | Газоны | 19007 | 14953,9 |
| 5.2 | Цветники | 0 | 798,3 |
| 5.3 | Грунт с мульчирующем слоем | 0 | 2913,4 |
| 6. | Зеленые насаждения |  |  |
| 6.1 | Деревья, шт | 0 | 477 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Вырубаемые по проекту | 0 | 214 |
|  | Пересаживаемые по проекту | 0 | 0 |
|  | Высаживаемые по проекту | 0 | 263 |
| 6.2 | Кустарники, шт | 0 | 20408 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Вырубаемые по проекту | 0 | 46 |
|  | Пересаживаемые по проекту | 0 | 52 |
|  | Высаживаемые по проекту | 0 | 20310 |

| ВЕДОМОСТЬ БАЛАНСА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ПК № 43-ВАО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей баланса |  | До производства работ | После производства работ |
|  |  | м.кв. | м.кв. |
| 1 | Общая площадь, в том числе | 341 | 341 |
| 2 | Здания и сооружения | 0 | 0 |
| 3 | Площадь инженерных сооружений: | 0 | 0 |
| 4 | Площадь покрытий: | 91 | 90 |
| 4.1 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части | 5 | 4 |
| 4.2 | Асфальтобетонное покрытие тротуара | 86 | 86 |
| 4.3 | Цементобетонное покрытие тротуара | 0 | 0 |
| 4.4 | Плиточное покрытие тротуара | 0 | 0 |
| 4.5 | Щебеночное покрытие | 0 | 0 |
| 4.6 | Цементобетонное/плиточное покрытие проезжей части | 0 | 0 |
| 4.7 | Покрытия детских/спортивных площадок | 0 | 0 |
| 5 | Площадь озеленения | 250 | 251 |
| 5.1 | Газоны | 250 | 221,8 |
| 5.2 | Цветники | 0 | 0 |
| 5.3 | Грунт с мульчирующем слоем | 0 | 28,2 |
| 6. | Зеленые насаждения |  |  |
| 6.1 | Деревья, шт | 0 | 37 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Вырубаемые по проекту | 0 | 34 |
|  | Пересаживаемые по проекту | 0 | 0 |
|  | Высаживаемые по проекту | 0 | 3 |
| 6.2 | Кустарники, шт | 0 | 120 |
|  | В том числе |  |  |
|  | Вырубаемые по проекту | 0 | 0 |
|  | Пересаживаемые по проекту | 0 | 0 |
|  | Высаживаемые по проекту | 0 | 120 |

| ВЕДОМОСТЬ ГАЗОНА В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип газона |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Площадь озеленения всего | м.кв. | 18666,00 |
| 2 | Газон сохраняемый в границах работ | м.кв. | 12207 |
| 3 | Газон уничтожаемый | м.кв. | 1419,00 |
| 4 | Газон устраиваемый по слою растительной земли 20 см | м.кв. | 1078,00 |
| 5 | Газон устраиваемый за счет проезжей части асфальтобетона | м.кв. | 288 |
| 6 | Газон устраиваемый за счет проезжей части цементобетона | м.кв. | 0 |
| 7 | Газон устраиваемый за счет проезжей части щебня | м.кв. | 0 |
| 8 | Газон устраиваемый за счет тротуара асфальтобетон | м.кв. | 756 |
| 9 | Газон устраиваемый за счет тротуара цементобетон/плитка | м.кв. | 34 |
| 10 | Газон устраиваемый за счет покрытия детских/спортивных площадок | м.кв. | 0 |
| 11 | Газон восстанавливаемый по слою растительной земли 5 мм | м.кв. | 5381,00 |

| ВЕДОМОСТЬ ГАЗОНА В ГРАНИЦАХ ПК № 43-ВАО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип газона |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Природный комплекс | м.кв. | 341 |
| 2 | Газон сохраняемый в границах работ | м.кв. | 176 |
| 3 | Газон уничтожаемый | м.кв. | 0 |
| 4 | Газон устраиваемый по слою растительной земли 20 см | м.кв. | 1 |
| 5 | Газон восстанавливаемый по слою растительной земли 5 мм | м.кв. | 74 |

| ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части | м.кв. | 14326 |
| 2 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара | м.кв. | 7049 |
| 3 | Демонтаж плиточного покрытия тротуара | м.кв. | 123 |
| 4 | Демонтаж цементобетонного покрытия тротуара | м.кв. | 0 |
| 5 | Демонтаж щебеночного покрытия | м.кв. | 0 |
| 6 | Демонтаж бетонного покрытия проезжей части | м.кв. | 0 |
| 7 | Демонтаж покрытия детских/спортивных площадок | м.кв. | 0 |

| ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Асфальтобетонное покрытие проезжей части | м.кв. | 14356 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие тротуара | м.кв. | 7460 |
| 3 | Цементобетонное покрытие тротуара | м.кв. | 0 |
| 4 | Плиточное покрытие тротуара | м.кв. | 23 |
| 5 | Щебеночное покрытие | м.кв. | 0 |
| 6 | Цементобетонное/плиточное покрытие проезжей части | м.кв. | 0 |
| 7 | Покрытия детских/спортивных площадок | м.кв. | 0 |

4. Проектные решения по высадке зеленых насаждений

В проекте предусмотрено применение противокорневой вертикальный барьер «Root barrier Terra» (50 м.п.) создающий физический барьер между корневой системой деревьев и близлежащей инфраструктурой. Его ключевая задача — перенаправить рост корней вглубь и в стороны, а не горизонтально под покрытиями.

Для установки выкапывают траншею по периметру защищаемой зоны (глубина — 0,8–1,5 м, в зависимости от типа дерева). Барьер устанавливается вертикально, заглубляя его ниже предполагаемого уровня роста основных корней. Важно, обеспечить непрерывность барьера — стыки должны быть герметичными, без зазоров. Засыпать траншею грунтом, тщательно утрамбовывая послойно. Верхний край барьера должен выступать на 2–5 см над уровнем земли, чтобы предотвратить «перелезание» корней.

Ассортимент древесно-кустарниковых растений

| № | Наименование | Высота | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лиственные деревья |  |  |  |  |
| 1 | Клен остролистный | 5,0 | 25 | ком 1.3х1.3х0.6 м, группы |
| 2 | Клен остролистный "Роял Ред" | 5,0 | 15 | ком 1.3х1.3х0.6 м, группы |
| 3 | Липа крупнолистная | 5,0 | 161 | ком 1.3х1.3х0.6 м, группы |
| 4 | Черемуха Маака | 3,5 | 26 | ком 1,0х1,0х0.6 м, группы |
| 5 | Черемуха обыкновенная | 5,0 | 14 | ком 1.3х1.3х0.6 м, группы |
| 6 | Яблоня Недзвецкого | 5,0 | 22 | ком 1.3х1.3х0.6 м, группы |
| Лиственные кустарники |  |  |  |  |
| 7 | Барбарис Тунберга | 0,7 | 8499 | С3, посадка кустарников в живую изгородь (12 шт/пог. м) - 711 пог. м. |
| 8 | Жимолость татарская | 2,0 | 47 | С3 |
| 9 | Калина гордовина | 2,0 | 27 | С3 |
| 10 | Кизильник блестящий | 0,7 | 3466 | С3, посадка кустарников в живую изгородь (12 шт/пог. м) - 278 пог. м. |
| 11 | Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" | 2,0 | 1015 | С3, посадка кустарников в живую изгородь (5шт/пог. м) - 203 пог. м. |
| 12 | Сирень обыкновенная | 2,0 | 325 | С3 |
| 13 | Снежноягодник Доренбоза "Magic Berry" | 0,7 | 1463 | С3 |
| 14 | Спирея серая "Grefsheim" | 0,7 | 372 | С3 |
| 15 | Спирея японская "Бумальда" | 0,7 | 1959 | С3 |
| 16 | Спирея японская "Alba" | 0,7 | 2761 | С3 |
| 17 | Чубушник венечный | 1,5 | 109 | С3 |
| 18 | Дерен белый "Elegantissima" |  | 267 | С3 |

Цветочное оформление и газоны

| № | Наименование |  | Примечание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь озеленения, в том числе: | 18 666 м2 |  |  |
| 2 | газон посевной проектируемый с добавление растительной земли (высотой 20 см)" | 14 953,9 м2 |  |  |
| 3 | цветники | 798,3 м2 |  |  |
| А | Вейник остроцветковый "Карл Фёстер" | 412,7 м2 | Рассада стандартом не менее С2 | 3 719 шт. |
| Б | Бруннера крупнолистная "Мистер Морс" | 162,8 м2 | Рассада стандартом не менее С2 | 1 478 шт. |
| В | Хоста Barbara Ann | 222,8 м2 | Рассада стандартом не менее С2 | 1 341 шт. |
| 4 | мульчирующий слой из щепы толщиной 5 см под цветники | 906,6 м2 |  |  |
| 5 | мульчирующий слой из щепы толщиной 5 см под кустарник и живую изгородь | 2 913,8 м2 |  |  |
| 6 | пластиковый бордюр "Кантри" | 6 347 м |  |  |
| 7 | корневой барьер | 2 925,9 м |  |  |

- Рекомендации по созданию древесно-кустарниковых насаждений, цветников и газонов

1. Посадка деревьев и кустарников

Посадка деревьев и кустарников является основным производственным процессом на объектах озеленения, от правильности выполнения которого во многом зависит состояние зеленых насаждений в дальнейшем. Весь технологический процесс посадки растений состоит из следующих основных этапов: выкопка, упаковка, транспортировка, хранение, подготовка посадочных мест, посадка растений.

При посадке деревьев и кустарников особое внимание уделяется срокам проведения работ. Наиболее оптимальное время посадки - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлиственном состоянии или в состоянии пониженной активности физиологических процессов.

Подготавливаются посадочные места соответствующих размеров. Стенки ям зачищают лопатами вручную и делают отвесными. Дно ям взрыхляют на глубину до 15 см. Затем насыпается слой растительной земли - «подушка», толщиной 25 см, которая выравнивается, трамбуется. Центр ямы отмечается колышком для центрирования растения при посадке. Ком засыпается растительной землей с послойным утрамбовыванием земли вокруг него. Устраивается лунка, площадью равной площади сечения посадочной ямы и валик с целью устранения растекания воды при поливе. Также, при посадке посадочные ямы и траншеи необходимо засыпать почвенно-грунтовой смесью, содержащей 50% грунта, полученного в результате выемки. Вывоз местного грунта рекомендуется производить на подмосковные полигоны.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г., об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, завозимая растительная земля должна соответствовать сертификату качества на использование растительной земли с данными агрохимического анализа.

Привезенный из питомника посадочный материал должен быть немедленно разгружен. Необходимо как можно раньше начать посадки деревьев и кустарников в заранее подготовленные посадочные места. На временное хранение посадочный материал оставляют в специальных прикопах непосредственно на объекте.

При выполнении посадочных работ необходимо обеспечить соблюдение правил и норм, принятых при создании зеленых насаждений в г. Москве (4). Посадочный материал должен соответствовать по качеству и параметрам требованиям, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.12.97, ГОСТ 25769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86) и стандартам Департамента природопользования и охраны окружающей среды*. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб и здоровую корневую систему. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и вредителями.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии со строительными нормами и правилами, в частности, регламентируются расстояния от стен зданий и различных сооружений до места посадки растений (СНиП и МГСН 1.01-99).

В условиях города необходимо обязательное внесение препаратов органического происхождения, направленных на улучшение структуры, биологической активности и водно-воздушного режима почвы, а также более полного обеспечения растений элементами питания.

Рекомендуется применять органические удобрения жидких форм и компосты.

Нормы и кратность применения органических удобрений в форме компостов - "Суперкомпост Пикса" ТУ 9841-003-45420372-99 и биокомпост "Неоорганик" ТУ-9291-001-52714447-2000.

Подкормку насаждений необходимо проводить в период вегетации растений путем внесения компостов на поверхность приствольного круга деревьев. После внесения компосты заделывают в почву на глубину до 10 см под деревьями и до 8 см под кустарниками.

Табл. - Нормы и кратность внесения компостов "Суперкомпост Пикса" и "Неоорганик"

| NN | Городские объекты | Нормы внесения компоста |  | Кратность внесения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Суперкомпост Пикса» | «Неоорганик» |  |
| 1 | Деревья: |  |  | 1 раз в 2-3 года |
|  | возрастом до 15 лет | 1 кг/м2 | 2 кг/м2 |  |
|  | возрастом 15-35 лет | 2 кг/м2 | 4 кг/м2 |  |
|  | возрастом 35-50 лет | 2,5-3 кг/м2 | 4-5 кг/м2 |  |
|  | возрастом старше 50 лет | 5-6 кг/м2 приствольного круга |  |  |
| 2 | Кустарники одиночные и в группах: |  |  |  |
|  | 1-3 года | 0,5 кг под куст | 1,0 кг под куст |  |
|  | свыше 3 лет | 1,0 кг под куст | 1,5 кг под куст |  |
| 3 | Кустарники в живых изгородях | 2 кг/м2 |  |  |
| 4 | Газоны | 1,5 кг/м2 | 2 кг/м2 | На партерных 1 раз в 2 года Обыкновенных- 1 раз в 3-4 года Спортивных - несколько раз в год |
| 5 | Цветники из многолетних растений | 1,5 кг/м2 |  | 1 раз в год |

2. Посадка газона

На территории данного объекта запланировано восстановление газона. Основные требования к газонам - устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, декоративность, теневыносливость.

Агротехника восстановление газона предусматривает следующие операции:

-	подготовка почвы;

-	устройство газона;

-	внесение удобрений;

-	полив;

-	уходы.

Подготовка почвы под газон включает выравнивание его основания, вспашку, боронование и прикатывание.

На подготовленном основании насыпают растительную землю слоем 20 см и проводят окончательную планировку, одновременно внося минеральные удобрения. Чтобы выдержать оптимальные параметры растительной земли необходимо использовать специально приготовленную земляную смесь: 50% растительной земли, 25% торфа, 25% - песка. При капитальном и текущем ремонте газонов не допускается использование торфа в чистом виде в качестве растительного грунта.

Для нормального развития газона большое значение имеет подготовка почвы: ее структура, механический состав, обеспеченность элементами питания. Все эти показатели должны быть оптимальными для произрастания трав. Почвы должны иметь хорошо выраженную структуру; количество гумуса должно составлять 4-8%; кислотность рН = 4-7,0.

Для создания многолетних цветущих газонов используются смеси из цветущих многолетних и злаковых трав. Злаковые травы в травосмесях для цветущих многолетних газонов обычно составляют 40-50%. Используются клевер белый, ромашка белая, колокольчики, мятлик луговой, тимофеевка луговая, ежа сборная.

Семена заделывают на глубину 2-3 см. Почва после посева уплотняется катками.

Уходы за газоном заключаются в периодическом кошении травостоя, аэрации почвы, очистке поверхности газона, внесении сухих удобрений.

Периодичность кошения травостоя зависит от типа газона. Луговой газон при высоте травостоя 15-30 см – 4-6 раз за вегетацию. Аэрация почвы газона - 1 раз за вегетационный период.

Внесение сухих удобрений - 1 раз.

Очистку поверхности газона проводят - 1 - 3 раза за вегетационный период.

Все работы по созданию газонов на проектируемой территории должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений города Москвы (М, 2002), Пособии по использованию семенного и посадочного материала декоративных растений в Москве (М., 2002.) и в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 743 от 10 сентября 2002 г.

Состав травосмеси для открытых мест:

45% Овсяница тростниковая

20% Овсяница красная

15% Райграс пастбищный

10% Райграс многолетний

10% Мятлик луговой

Состав травосмеси для затененных участков и ООПТ:

25% Овсяница красная

25% Овсяница тростниковая

20% Овсяница луговая

10% Ежа сборная

10% Райграс многолетний

10% Мятлик луговой

3. Послепосадочный уход за растениями

На этом этапе проводится внесение в корневую зону воды и питательных веществ, а также рыхление приствольных кругов. В качестве удобрения вносится гетероауксин, способствующий лучшей приживаемости растений.

Излишний полив нежелателен. Лучшее время полива - утро, до 11 часов и вечер, после 6 часов; наиболее благоприятная температура воды 15-22°С. Так как теплая вода быстрее растворяет питательные вещества, которые интенсивнее поглощаются корнями.

В дальнейшем - в течение весны, лета, осени- приствольные пространства в пределах посадочных мест необходимо рыхлить на глубину до 6-8 см. и периодически подсыпать растительную землю с вмеси с торфом слоем в 4-6 см.

Наряду с поливом необходимо поводить орошение надземной части растений путем мелкокапельного опрыскивания листьев водой (при норме расхода 2 л/м2 листовой поверхности). На второй год после посадки дождевание листвы крон деревьев рекомендуется совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Используется мочевина по норме 1 г/л воды, или 0,2-%-ный раствор аммиачной селитры. Такие подкормки с дождеванием проводят в 2 этапа: в начальные фазы роста и развития - азотные удобрения и в фазы полного развития листьев - полное минеральное удобрение.

Необходим также уход за стволом у только что высаженных растений. Стволы деревьев в течение первого года рекомендуется оставлять закрытыми легкой проницаемой для воздуха тканью. Такая обвязка защищает ствол от солнечного облучения. На незащищенном стволе дерева при сильном солнечном облучении появляются трещины и «отлуп» коры.

Наряду с дождеванием крон рекомендуется использовать стимуляторы роста. Эффективным стимулятором роста является калиевая соль индолил-3-уксусной кислоты (гетероауксин, 92%-ный растворимый порошок). Нормы внесения при уходе за деревьями и кустарниками, г/дерево (куст):

-	саженцы кустарников	0,5 (0,002 %);

-	деревья с комом	0,75 (0,005 %).

Раствор вводится равномерно по поверхности почвы с расчетом насыщения объема ямы. Необходимо также рыхление приствольных кругов. Глубина рыхления 5-6 см., не более, так как можно повредить поверхностные корни.

4. Содержание газонов

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении обрезки бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

Ранней весной после таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.

На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он является ценным и легкоусвояемым растения органическим удобрением.

В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку (не сжигать!).

Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения.

При борьбе с сорной растительностью наиболее эффективны приемы профилактического характера: уничтожение сорняков при обработке почвы, тщательная очистка от сорняков семенного материала и т.д. Химическая прополка может осуществляться с помощью гербицидов избирательного действия, разрешенных для применения на объектах города. (См. "Государственный каталог пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации", М, 1999 г.).

Подкормка газона осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя.

Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, климатических условий и возраста травостоя. Наиболее интенсивной должна быть подкормка в первый год -весной в фазе кущения вносится полное минеральное удобрение, ориентировочные нормы: азота - 20-40, фосфора - 30-40, калия - 40-80 кг/га (по действующему веществу).

Во второй и последующие годы при уходе за газонами подкормки минеральными удобрениями проводят три раза: сразу после таяния снега в количестве 30% общегодовой нормы, после первого скашивания - 25% и во время интенсивного побегообразования - 45%.

Дозы внесения удобрений за весь вегетационный сезон на малоплодородных почвах ориентировочно: азота - 40-80, фосфора - 60-120 и калия 100-180 кг/га (по действующему веществу).

Одним из приемов ухода за газонами является землевание, оно стимулирует кущение злаков, улучшает влагообеспеченность молодых побегов и общее плодородие почвы.

Землевание заключается в равномерном поверхностном покрытии газонов смесью хорошо перепревших органических удобрений (перегной, компосты) и крупнозернистым песком (до 30%) слоем 2-3 мм. Землевание рекомендуется регулярно проводить на партерных (один раз в 3-4 года) и спортивных (2-4 раза в течение вегетации) газонах. Норма расхода смеси 800 г/м2, время - весна-начало лета (в период кущения злаков) и осенью. Перед землеванием газоны необходимо скосить.

Для повышения долголетия газоны необходимо подвергать аэрации, заключающейся в прокалывании или прорезании дернины. Прокалывание проводят на газонах с преобладанием в травостое рыхлокустовых злаков в конце мая - начале июня или осенью на глубину до 10 см специальными игольчатыми катками. Прорезание проводят на газонах с преобладанием корневищных трав. Прочесывание осуществляют ротационными щетками или граблями.

Для нормального роста и развития газонов необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность около 75%). Наилучший эффект получается при поливе из дождевальных установок: переносных или стационарных.

Кратность поливов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. На легких песчаных почвах в засушливый период достаточно проводить поливы через каждые три дня с нормой полива 20-30 л/м2, на глинистых 1 раз в 7-10 дней с нормой полива 35-40 л/м2. На загазованных и запыленных улицах, бульварах и набережных с интенсивным движение транспорта и пешеходов для полива необходимо применять дождевальные насадки с мелким распылом, которые позволяют очистить и увлажнить воздух и сократить расход воды.

В первый год после создания газона наиболее интенсивный полив проводят в течение 10 дней после посева, при отсутствии дождей - ежедневно из расчета 10 л на 1 м2 газона за один раз. Недостаточный полив вреден. Нельзя допускать размыва поверхности и смыва семян, для чего распыленную струю воды следует направлять вверх и непрерывно перемещать, не допуская появления воды на поверхности почвы.

Последующие поливы проводят в зависимости от состояния погоды, не допуская иссушения почвы и поддерживая постоянную умеренную влажность. Полив следует производить вечером.

Молодой газон поливают из шлангов, сопел поливомоечных машин, переносных дождевальных установок. Следует обращать внимание на характер разбрызгивания, для чего используют специальные насадки.

Обыкновенные газоны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каждые 10-15 дней. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

Луговые газоны, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья или содержат как обыкновенные газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте травостоя 15-20 см, остальные - два раза в месяц, оставляя травостой высотой 4-5 см.

После каждого скашивания рекомендуется проводить укатывание дернового покрова. Срезанную траву обязательно убирают. Края газонов вдоль дорожек, площадок и т.п. (бровки), не имеющие облицовки бортовым камнем, периодически по мере необходимости обрезают вертикально в соответствии с профилем данного газона. Дернину подрезают снизу, отворачивают в сторону дорожки и убирают. Места, поврежденные после зимы или вытоптанные, необходимо вскопать на глубину 15 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав и полить.