# Пояснительная записка к проекту озеленения

12_natashinsky_proezd

Сформировано сервисом GreenCity (GreenPlan) 27.09.2026

# 1. Общие сведения об участке

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Объект | 12_natashinsky_proezd |
| Площадь участка | 36 915 м² |
| Площадь, пригодная для посадки деревьев | 5 687 м² (15%) |
| Тип территории | не определён (определён по геометрии участка; тип не подтверждён) |
| Зданий | 12 |
| Ограничения на участке | здания, силовой кабель, теплосеть, воздушная ЛЭП, проезжая часть, канализация, водосток, дренаж, кабель связи, водопровод |
| Существующих деревьев / кустарников | 171 / 443 |
| Предложено новых посадок | 598 |
| Газон | устройство нового — 2 085 м², существующий сохраняется — 16 557 м² |

# 2. Нормативная база

| Документ | Что применено |
| --- | --- |
| СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1 | Расстояния от зданий, сооружений и сетей до деревьев и кустарников |
| ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 | Те же расстояния, в т.ч. «теплопровод, трубопровод, теплосеть» — 2 м; деревья с широкой кроной — не ближе 10 м от здания (прим. 3) |
| МГСН 1.02-02 (ППМ 623-ПП), п. 4.2.8 | Породы, чувствительные к прогреву почвы, у теплотрасс |
| СП 82.13330.2016, п. 9.22 | Колючие растения — не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций |
| ППМ 369-ПП, приложение 1 | Перечень инвазивных видов: ни один не включён в посадку |
| Ассортимент для озеленения Москвы (основной, дополнительный, перспективный) | Подбор видов по типу территории и кодам ограничений |
| ППМ 515-ПП, табл. 4 | Базовый ассортимент — приоритет при подборе видов для дворовых территорий |
| ГОСТ 21.508-2020, форма 9 | Форма ведомости элементов озеленения |

## 2.1. Отступы посадок, применённые на участке

| Ограничение | Дерево, м | Кустарник, м | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| здания | 5 | 1,5 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| силовой кабель | 2 | 0,7 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| теплосеть | 2 | 1 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| воздушная ЛЭП | — | — | табличной нормы нет — отступ по ширине самой зоны |
| проезжая часть | 2 | 1 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| канализация, водосток, дренаж | 1,5 | 0 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| кабель связи | 2 | 0,7 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| водопровод | 2 | 0 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |

Отступ отсчитывается от края зоны ограничения; для сетей зона уже включает охранный коридор, поэтому фактическое расстояние до оси сети больше нормы.

## 2.2. Увеличенные отступы по породе

| Вид | От чего | Не ближе, м | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Жимолость золотистая | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |
| Клен остролистный | здания | 10 | ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1, прим. 3 |
| Клен остролистный | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |
| Липа мелколистная | здания | 10 | ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1, прим. 3 |
| Липа мелколистная | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |

# 3. Принятые решения

Сначала принято общее решение на участок — стиль озеленения по похожим реализованным проектам и единая палитра видов; затем для каждой геометрической зоны выбран приём в этом стиле. Виды растений — по ассортименту и нормам. Расстановка рассчитана детерминированно, с проверкой отступов в каждой точке.

Стиль участка: пейзажный, ведущий аналог — проект «Наташинский проезд». Приёмы зон подобраны в этом стиле.

| Место | Приём | Зон / м² | Происхождение решения | Виды (по нормативу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| открытая площадь | Органичные рощи — случайные группы по несколько деревьев | 13 / 3 870 | по аналогии с проектом «Наташинский проезд» | деревья: Клен остролистный, Липа мелколистная, Бархат Амурский; кустарники: Жимолость золотистая, Бересклет европейский |
| полоса вдоль дорожек и проезжей части | Линейная посадка (живая изгородь/ряд вдоль полосы) | 13 / 965 | по аналогии с проектом «2-я Прядильная улица» | деревья: Липа мелколистная; кустарники: Жимолость золотистая |
| полоса вдоль зданий | Кольцо кустарника вокруг здания | 12 / 628 | по аналогии с проектом «синтетический эталон «Дом в строгом обрамлении»» | деревья: Черемуха Маака; кустарники: Жимолость золотистая, Бересклет европейский |
| край участка | Линейная посадка (живая изгородь/ряд вдоль полосы) | 6 / 221 | по аналогии с проектом «синтетический эталон «Дом в строгом обрамлении»» | деревья: Клен остролистный; кустарники: Жимолость золотистая |

## 3.1. Проекты-аналоги

Наташинский проезд: Групповые посадки кустарников, формирующие орнаментальные композиции, вдохновлённые русскими народными узорами" (образ русского пейзажа) — 25 роще по 3-7 деревьев (липа, тополь, клён, яблоня, сосна) + 30 пятен декоративных злаков по 10-20 растений.

2-я Прядильная улица: Живые изгороди по реальной ведомости посадочного материала (таблицы 7-8): барбарис Тунберга 12 шт/пог.м, кизильник блестящий 12 шт/пог.м, пузыреплодник Лютеус 5 шт/пог.м — вдоль полосы у дороги (3.5 м), реальная погонная плотность сохранена.

синтетический эталон «Дом в строгом обрамлении»: По всему периметру участка — двухрядная стриженая живая изгородь из кизильника блестящего, за ней вдоль улицы и по бокам — стройные берёзы повислые; с севера, ближе 15 м к дому, крупных деревьев нет. Над вводом водопровода и выпуском канализации изгородь прерывается.

## 3.2. Основание подбора видов

Ассортимент для озеленения Москвы, категория «дворовые территории (тип участка не определён)»; в приоритете базовый ассортимент ППМ 515-ПП; без инвазивных видов ППМ 369-ПП.

# 4. Ведомость элементов озеленения

Форма 9 по ГОСТ 21.508-2020.

| Поз. | Наименование породы или вида насаждения | Возраст, лет | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клен остролистный | — | 46 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 2 | Липа мелколистная | — | 44 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 3 | Бархат Амурский | — | 20 | — |
| 4 | Черемуха Маака | — | 5 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 5 | Жимолость золотистая | — | 337 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 6 | Бересклет европейский | — | 146 | — |
| 7 | Газон обыкновенный | — | 2 085 м² | посев из устойчивой травосмеси (ППМ 515-ПП, табл. 4) |

Итого: деревьев — 115, кустарников — 483, газона (устройство) — 2 085 м².

# 5. Проверка соответствия нормам

Все объекты участка повторно проверены на отступы независимо от алгоритма расстановки. Нарушений у новых посадок: 0. Нарушений у существующих объектов: 16.

## 5.2. Существующие объекты с нарушениями (исходное состояние участка)

| Ограничение | Объектов | Мин. расстояние, м | Требуется, м | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кабель связи | 16 | 0,55 | 2 | предупреждение |

# 6. Технические требования к посадке

По СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

п. 9.6: Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны быть глубиной 75 - 90 см, для саженцев со стержневой корневой системой - 80 - 100 см. Стандартные саженцы следует высаживать в ямы диаметром 60 - 80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома.

п. 9.7: Кустарники следует высаживать в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов диаметр ям должен быть 50 см. Ширина траншей под групповые посадки кустарников должна быть 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки.

п. 9.9: У деревьев и саженцев со стволом диаметром до 5 см на высоте 1,3 м от корневой шейки должен быть ком диаметром или размером стороны не менее 70 см. При увеличении диаметра ствола на каждый 1 см размер диаметра или стороны кома должен быть увеличен на 10 см.

п. 7.3: Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. ... живой изгороди в виде кустарника с максимальной высотой 1,2 м (на участках рекреационного назначения).

п. 9.27: полив при посадке — 20 л на стандартный саженец, 50 л на дерево с комом до 1×1 м, 100 л — с комом 1×1 м и более, 10 л на куст.

п. 9.24: норма высева газонных трав на 1 м² не менее: мятлик луговой и клевер красный — 5 г/м²; овсяница красная — 15 г/м²; рейграс пастбищный, овсяница луговая, костёр безостый — 10 г/м²; тимофеевка луговая и клевер белый — 3 г/м²; полевица белая — 1,5 г/м².

п. 9.27: полив газона — 10 л/м².

п. 9.28: Толщина слоя растительного грунта — не менее 10 см (шурф 30x30 см на каждые 1000 м2).

п. 9.28: Посадочный материал — по проекту или группам взаимозаменяемости (приложение В).

п. 9.28: Паспорта и карантинные свидетельства на посадочный материал.

п. 9.28: Неприжившихся растений — не более 20%, иначе замена.

# 7. Ограничения и допущения

Тип территории по геометрии участка не определён — ассортимент подобран как для дворовых территорий.

Этап решений по существующим деревьям (сохранить, пересадить, вырубить) и расчёт компенсационной стоимости не выполнялись: в исходных данных нет перечётной ведомости.

Назначение зданий в исходном чертеже не размечено, поэтому отступ 10 м для деревьев с широкой кроной применён ко всем зданиям, а отступ 10 м от школ и детских садов (743-ПП) не применялся.

Не проверялись: инсоляция помещений (СП 42, прим. 3 к табл. 9.1), увеличение отступов для деревьев с кроной более 5 м (прим. 1), свободная высота 2,1 м над пешеходными путями (СП 59.13330.2020, п. 5.1.7).

Отступы от инженерных сетей отсчитаны от края их охранного коридора, а не от оси сети, — то есть с запасом относительно нормы.

Газон допускается над инженерными сетями: таблица 9.1 СП 42.13330 и 3.6.1 ППМ 743-ПП нормируют расстояния только для деревьев и кустарников. Газон исключён с проездов, дорожек, площадок и из клумб кустарника; приствольные лунки деревьев из площади газона не вычитались.

Возраст и параметры посадочного материала в ведомости указаны только для видов базового ассортимента ППМ 515-ПП; для остальных уточняются на стадии рабочей документации.