# Пояснительная записка к проекту озеленения

Участок озеленения

Сформировано сервисом GreenCity (GreenPlan) 28.09.2026

# 1. Общие сведения об участке

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Объект | Участок озеленения |
| Площадь участка | 27 000 м² |
| Площадь, пригодная для посадки деревьев | 3 862 м² (14%) |
| Тип территории | дворовая территория |
| Зданий | 6 |
| Ограничения на участке | здания, прочие зоны (парковки, неуточнённые сети), силовой кабель, газопровод, теплосеть, пешеходные дорожки и тротуары, детские площадки, проезжая часть, канализация, водосток, дренаж, кабель связи, трансформаторная подстанция, водопровод |
| Существующих деревьев / кустарников | 26 / 20 |
| Предложено новых посадок | 608 |
| Газон | устройство нового — 5 548 м², существующий сохраняется — 4 152 м² |

# 2. Нормативная база

| Документ | Что применено |
| --- | --- |
| СП 42.13330.2016, п. 9.6, табл. 9.1 | Расстояния от зданий, сооружений и сетей до деревьев и кустарников |
| ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 | Те же расстояния, в т.ч. «теплопровод, трубопровод, теплосеть» — 2 м; деревья с широкой кроной — не ближе 10 м от здания (прим. 3) |
| МГСН 1.02-02 (ППМ 623-ПП), п. 4.2.8 | Породы, чувствительные к прогреву почвы, у теплотрасс |
| СП 82.13330.2016, п. 9.22 | Колючие растения — не ближе 2 м от площадок и пешеходных коммуникаций |
| ППМ 369-ПП, приложение 1 | Перечень инвазивных видов: ни один не включён в посадку |
| Ассортимент для озеленения Москвы (основной, дополнительный, перспективный) | Подбор видов по типу территории и кодам ограничений |
| ППМ 515-ПП, табл. 4 | Базовый ассортимент — приоритет при подборе видов для дворовых территорий |
| ГОСТ 21.508-2020, форма 9 | Форма ведомости элементов озеленения |

## 2.1. Отступы посадок, применённые на участке

| Ограничение | Дерево, м | Кустарник, м | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| здания | 5 | 1,5 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| прочие зоны (парковки, неуточнённые сети) | — | — | табличной нормы нет — отступ по ширине самой зоны |
| силовой кабель | 2 | 0,7 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| газопровод | 1,5 | 0 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| теплосеть | 2 | 1 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| пешеходные дорожки и тротуары | 0,7 | 0,5 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| детские площадки | — | — | табличной нормы нет — отступ по ширине самой зоны |
| проезжая часть | 2 | 1 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| канализация, водосток, дренаж | 1,5 | 0 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| кабель связи | 2 | 0,7 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |
| трансформаторная подстанция | — | — | табличной нормы нет — отступ по ширине самой зоны |
| водопровод | 2 | 0 | СП 42.13330.2016, табл. 9.1; ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1 |

Отступ отсчитывается от края зоны ограничения; для сетей зона уже включает охранный коридор, поэтому фактическое расстояние до оси сети больше нормы.

## 2.2. Увеличенные отступы по породе

| Вид | От чего | Не ближе, м | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Жимолость золотистая | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |
| Кизильник блестящий | теплосеть | 4 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |
| Клен остролистный | здания | 10 | ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1, прим. 3 |
| Клен остролистный | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |
| Липа мелколистная | здания | 10 | ППМ 743-ПП, табл. 3.6.1, прим. 3 |
| Липа мелколистная | теплосеть | 2 | МГСН 1.02-02, п. 4.2.8 |

# 3. Принятые решения

Сначала принято общее решение на участок — стиль озеленения по похожим реализованным проектам и единая палитра видов; затем для каждой геометрической зоны выбран приём в этом стиле. Виды растений — по ассортименту и нормам. Расстановка рассчитана детерминированно, с проверкой отступов в каждой точке.

Параметры, заданные пользователем:

Стиль участка: по похожим проектам.

Посадки: деревья, кустарники, газон.

Благоустройство: дорожки, освещение, скамейки и урны.

Вдоль новых дорожек поставлено 1 фонарей из 15 по шагу 20 м: остальные места попадают в охранные зоны инженерных сетей — опоры там без согласования с владельцем сети не ставят.

Стиль участка: пейзажный, ведущий аналог — проект «синтетический эталон «Двор с детской площадкой»». Приёмы зон подобраны в этом стиле.

| Место | Приём | Зон / м² | Происхождение решения | Виды (по нормативу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| открытая площадь | Равномерный редкий разброс по всей площади (без кластеров) | 9 / 1 792 | по аналогии с проектом «синтетический эталон «Двор с детской площадкой»» | деревья: Клен остролистный, Липа мелколистная, Бархат Амурский; кустарники: Жимолость золотистая, Смородина золотистая, Кизильник блестящий |
| полоса вдоль дорожек и проезжей части | Линейная посадка (живая изгородь/ряд вдоль полосы) | 36 / 1 710 | по аналогии с проектом «синтетический эталон «Двор с детской площадкой»» | деревья: Клен остролистный; кустарники: Кизильник блестящий |
| полоса вдоль зданий | Кольцо кустарника вокруг здания | 25 / 340 | по аналогии с проектом «синтетический эталон «Двор с детской площадкой»» | деревья: Черемуха пенсильванская; кустарники: Жимолость золотистая, Смородина золотистая |

## 3.1. Проекты-аналоги

синтетический эталон «Двор с детской площадкой»: Двор трёх пятиэтажек: вдоль фасадов — полоса спиреи Вангутта с разрывами у каждого подъезда, деревья — не ближе 5 м к стенам (липа и клён с широкой кроной — не ближе 10 м), чтобы не затенять окна первых этажей.

## 3.2. Основание подбора видов

Ассортимент для озеленения Москвы, категория «дворовые территории»; в приоритете базовый ассортимент ППМ 515-ПП; без инвазивных видов ППМ 369-ПП.

# 4. Ведомость элементов озеленения

Форма 9 по ГОСТ 21.508-2020.

| Поз. | Наименование породы или вида насаждения | Возраст, лет | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клен остролистный | — | 21 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 2 | Черемуха пенсильванская | — | 17 | — |
| 3 | Липа мелколистная | — | 3 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 4 | Бархат Амурский | — | 2 | — |
| 5 | Кизильник блестящий | — | 247 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 6 | Жимолость золотистая | — | 168 | по ППМ 515-ПП, табл. 4 |
| 7 | Смородина золотистая | — | 150 | — |
| 8 | Газон обыкновенный | — | 5 548 м² | посев из устойчивой травосмеси (ППМ 515-ПП, табл. 4) |

Итого: деревьев — 43, кустарников — 565, газона (устройство) — 5 548 м².

## 4.1. Благоустройство

Дорожки проложены от подъездов к подъездам и к парковкам; фонари и скамейки с урнами — вдоль дорожек. Посадки размещены с нормативными отступами от них (дерево — не ближе 0,7 м от края дорожки и 4 м от опоры освещения, СП 42.13330.2016, табл. 9.1).

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дорожка (новая) | 484 м² | ширина 1,5 м |
| 2 | Фонарь | 2 | — |

# 5. Проверка соответствия нормам

Все объекты участка повторно проверены на отступы независимо от алгоритма расстановки. Нарушений у новых посадок: 0. Нарушений у существующих объектов: 0.

# 6. Технические требования к посадке

По СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».

п. 9.6: Ямы для посадки стандартных саженцев и саженцев с комом должны быть глубиной 75 - 90 см, для саженцев со стержневой корневой системой - 80 - 100 см. Стандартные саженцы следует высаживать в ямы диаметром 60 - 80 см. Размер ям для посадки саженцев с комом должен быть на 0,5 м больше наибольшего размера кома.

п. 9.7: Кустарники следует высаживать в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов диаметр ям должен быть 50 см. Ширина траншей под групповые посадки кустарников должна быть 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки.

п. 9.9: У деревьев и саженцев со стволом диаметром до 5 см на высоте 1,3 м от корневой шейки должен быть ком диаметром или размером стороны не менее 70 см. При увеличении диаметра ствола на каждый 1 см размер диаметра или стороны кома должен быть увеличен на 10 см.

п. 7.3: Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. ... живой изгороди в виде кустарника с максимальной высотой 1,2 м (на участках рекреационного назначения).

п. 9.27: полив при посадке — 20 л на стандартный саженец, 50 л на дерево с комом до 1×1 м, 100 л — с комом 1×1 м и более, 10 л на куст.

п. 9.24: норма высева газонных трав на 1 м² не менее: мятлик луговой и клевер красный — 5 г/м²; овсяница красная — 15 г/м²; рейграс пастбищный, овсяница луговая, костёр безостый — 10 г/м²; тимофеевка луговая и клевер белый — 3 г/м²; полевица белая — 1,5 г/м².

п. 9.27: полив газона — 10 л/м².

п. 9.28: Толщина слоя растительного грунта — не менее 10 см (шурф 30x30 см на каждые 1000 м2).

п. 9.28: Посадочный материал — по проекту или группам взаимозаменяемости (приложение В).

п. 9.28: Паспорта и карантинные свидетельства на посадочный материал.

п. 9.28: Неприжившихся растений — не более 20%, иначе замена.

# 7. Ограничения и допущения

Этап решений по существующим деревьям (сохранить, пересадить, вырубить) и расчёт компенсационной стоимости не выполнялись: в исходных данных нет перечётной ведомости.

Назначение зданий в исходном чертеже не размечено, поэтому отступ 10 м для деревьев с широкой кроной применён ко всем зданиям, а отступ 10 м от школ и детских садов (743-ПП) не применялся.

Не проверялись: инсоляция помещений (СП 42, прим. 3 к табл. 9.1), увеличение отступов для деревьев с кроной более 5 м (прим. 1), свободная высота 2,1 м над пешеходными путями (СП 59.13330.2020, п. 5.1.7).

Отступы от инженерных сетей отсчитаны от края их охранного коридора, а не от оси сети, — то есть с запасом относительно нормы.

Газон допускается над инженерными сетями: таблица 9.1 СП 42.13330 и 3.6.1 ППМ 743-ПП нормируют расстояния только для деревьев и кустарников. Газон исключён с проездов, дорожек, площадок и из клумб кустарника; приствольные лунки деревьев из площади газона не вычитались.

Возраст и параметры посадочного материала в ведомости указаны только для видов базового ассортимента ППМ 515-ПП; для остальных уточняются на стадии рабочей документации.

# Приложение А. Обоснование решений (текст ИИ — проверить)

Текст ниже сформирован языковой моделью по списку решений раздела 3. Модели запрещено добавлять факты, которых нет в этом списке, но перед выпуском текст нужно сверить с разделом 3.

Участок будет оформлен в пейзажном стиле по аналогии с проектом 23_playground_yard_primer.

Вдоль дорожек и проезжей части (36 зон) будет создана живая изгородь — линейная посадка. Этот приём заимствован из проекта 23_playground_yard_primer, где вдоль улицы используется двухрядная изгородь из кизильника. В нашем проекте будут использованы клён остролистный и кизильник блестящий. Виды растений подобраны с учётом ассортимента для озеленения Москвы (категория «дворовые территории»), в приоритете — базовый ассортимент ППМ 515-ПП, при этом исключены инвазивные виды (ППМ 369-ПП).

Вдоль зданий (25 зон) планируется создать кольцо из кустарников вокруг здания. Этот приём также взят из проекта 23_playground_yard_primer, где вдоль фасадов пятиэтажек используется полоса спиреи Вангутта. В нашем случае будут использованы черемуха пенсильванская, жимолость золотистая и смородина золотистая. Выбор растений обусловлен теми же критериями: ассортимент для озеленения Москвы, приоритет базового ассортимента ППМ 515-ПП и исключение инвазивных видов ППМ 369-ПП.

На открытой площади (9 зон) деревья и кустарники будут размещены равномерно и редко, без формирования кластеров. Этот подход аналогичен проекту 23_playground_yard_primer, где детская площадка окружена кольцевой дорожкой и защитной изгородью из неколючей спиреи японской, а тень создают свободно разбросанные по двору деревья. В нашем проекте будут использованы клён остролистный, липа мелколистная, бархат амурский, а также жимолость золотистая, смородина золотистая и кизильник блестящий. Критерии выбора растений те же: ассортимент для озеленения Москвы, приоритет базового ассортимента ППМ 515-ПП, исключение инвазивных видов ППМ 369-ПП.